SALTO XS4-Türbeschlag

| LED | Signalton | Ereignis |
| --- | --- | --- |
|  | 1 einzelner langer hoher Ton, gefolgt von dem Geräusch des Motors | Tür geöffnet (Kupplung hat eingekuppelt) |
|  | 1 kurzer tiefer Ton | Tür wieder verschlossen (Kupplung hat ausge- kuppelt) |
|  | 10 sehr kurze hohe Töne | Person abgewiesen Ursachen: - Keine Berechtigung - Karte abgelaufen |
|  | 5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen 2 Gruppen aus kurzen Tönen rot und dann grün | „Bitte-nicht-Stören“ oder „Notschließung“ aktiv Ursachen: - „Bitte-nicht-Stören“-Taste gedrückt - Flachbandkabel defekt |
|  | 5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen, gefolgt von dem Geräusch des Motors | „Bitte-nicht-Stören“ oder „Notschließung“ aktiv und durch Kartenberechtigung übergangen (Tür geöffnet) |
|  | 4 mal tiefer und hoher Ton abwech- selnd | Office-Mode aktiviert (Dauerfreigabe) |
|  | 2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombi- niert | Office-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet) |
|  | 4 sehr langsame und tiefe Töne, ge- folgt von dem Geräusch des Motors | Batteriewarnstufe 1, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür geht noch auf (Tür geöff- net) |
|  | 4 sehr langsame und tiefe Töne | Batteriewarnstufe 2, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür kann nicht mehr geöffnet werden |
|  | Kein Ton | Löschen Taste betätigt und gehalten, Tür kann überschrieben werden |

SALTO GEO-Zylinder

| LED | Signalton | Ereignis |
| --- | --- | --- |
|  | 3 kurze hohe Töne, gefolgt von dem Geräusch des Motors | Tür geöffnet (Kupplung hat eingekuppelt) |
|  | 2 kurze tiefe Töne | Tür wieder verschlossen (Kupplung hat ausge- kuppelt) |
|  | 10 sehr kurze hohe Töne | Person abgewiesen Ursachen: - Keine Berechtigung - Karte abgelaufen |
|  | 4 mal tiefer und hoher Ton abwech- selnd | Toggel-Mode aktiviert (Dauerfreigabe) |
|  | 2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombi- niert | Toggel-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet) |
|  | 4 sehr langsame und tiefe Töne, ge- folgt von dem Geräusch des Motors | Batteriewarnstufe 1, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür geht noch auf (Tür geöff- net) |
|  | 4 sehr langsame und tiefe Töne | Batteriewarnstufe 2, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür kann nicht mehr geöffnet werden |
|  | Kein Ton | Batterie eingelegt |
|  | Langer Ton | Wenn „Constuction Card“ vorgehalten wurde, ist der Zylinder im DEMO Mode und kann nun 30 Sekunden lang überschrieben werden |
|  | 20 kurze hohe Töne gefolgt von einem langen tiefen Ton | Fehler Ursache: - Falscher Knauf auf dem Motor aufgesetzt - Motor blockiert - Sonstige Fehler mit Hotline klären |

SALTO eZylinder

| LED | Signalton | Ereignis |
| --- | --- | --- |
|  | 3 kurze hohe Töne, gefolgt von dem Geräusch des Motors | Tür geöffnet (Kupplung hat eingekuppelt) |
|  | 2 kurze tiefe Töne | Tür wieder verschlossen (Kupplung hat ausge- kuppelt) |
|  | 10 sehr kurze hohe Töne | Person abgewiesen Ursachen: - Keine Berechtigung - Karte abgelaufen |
|  | 4 mal tiefer und hoher Ton abwech- selnd | Toggel-Mode aktiviert (Dauerfreigabe) |
|  | 2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombi- niert | Toggel-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet) |
|  | 4 sehr langsame und tiefe Töne, ge- folgt von dem Geräusch des Motors | Batteriewarnstufe 1, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür geht noch auf (Tür geöff- net) |
|  | 4 sehr langsame und tiefe Töne | Batteriewarnstufe 2, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür kann nicht mehr geöffnet werden |
|  | Kein Ton | Batterie eingelegt |
|  | Langer Ton | Wenn „Constuction Card“ vorgehalten wurde, ist der Zylinder im DEMO Mode und kann nun 30 Sekunden lang überschrieben werden |
|  | 20 kurze hohe Töne gefolgt von einem langen tiefen Ton | Fehler, bitte mit Hotline klären Ursache: - Motor blockiert - Elektronik |

SALTO Wandleser Seite 1 / 2

| LED | Signalton | Ereignis |
| --- | --- | --- |
|  | 1 einzelner langer hoher Ton | Tür geöffnet |
|  | 1 kurzer tiefer Ton | Tür wieder verschlossen |
|  | 10 sehr kurze hohe Töne | Person abgewiesen Ursachen: - Keine Berechtigung - Karte abgelaufen |
|  | 5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen | „Notschließung“ aktiv |
|  | 5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen, gefolgt von dem Geräusch des Motors | „Notschließung“ aktiv und durch Kartenberechti- gung übergangen (Tür geöffnet) |
|  | 4 mal tiefer und hoher Ton abwech- selnd | Office-Mode aktiviert (Dauerfreigabe) |
|  | 2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombi- niert | Office-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet) |
|  | Kein Ton bei blau, anschließend 1 ein- zelner langer hoher Ton | Karte erfolgreich geupdatet, Tür geöffnet |
|  | Kein Ton bei blau, anschließend 10 sehr kurze hohe Töne | Karte geupdatet, Person abgewiesen Ursachen: - Keine Berechtigung - Karte abgelaufen |

SALTO Wandleser Seite 2 / 2

| LED | Signalton | Ereignis |
| --- | --- | --- |
|  | Kein Ton bei blau, einzelner langer ho- her Ton bei grün, gefolgt von einem 3 Sekunden langen Ton bei Blau | Karte erfolgreich geupdatet, Tür geöffnet, Karte muss beim Systembetreuer (Verwalter) am Tischkartenleser neu kodiert werden |
|  | Kein Ton bei blau, 10 sehr kurze hohe Töne bei rot , gefolgt von einem 3 Se- kunden langen Ton bei Blau | Karte erfolgreich geupdatet, Person abgewie- sen, Karte muss beim Systembetreuer (Verwalter) am Tischkartenleser neu kodiert wer- den |
|  | Konstanter Ton | Tür zu lange offen (30 Sekunden überschritten) Ursache: - Tür offen - Türkontakt an Steuerung nicht geschlos- sen |
|  | Kein Ton | Wandleser und KeyPad, Karte präsentiert, Sys- tem wartet auf Eingabe der PIN des Nutzers |

SALTO Sonstige Komponenten

| LED | Signalton | Ereignis |
| --- | --- | --- |
|  | 3 kurze hohe Tön, gefolgt von dem Ge- räusch des Motors | Tür geöffnet (Kupplung hat eingekuppelt) |
|  | 2 kurze tiefe Töne | Tür wieder verschlossen (Kupplung hat ausge- kuppelt) |
|  | 10 sehr kurze hohe Töne | Person abgewiesen Ursachen: - Keine Berechtigung - Karte abgelaufen |
|  | 4 mal tiefer und hoher Ton abwech- selnd | Toggel-Mode aktiviert (Dauerfreigabe) |
|  | 2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombi- niert | Toggel-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet) |
|  | 4 sehr langsame und tiefe Töne, ge- folgt von dem Geräusch des Motors | Batteriewarnstufe 1, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür geht noch auf (Tür geöff- net) |
|  | 4 sehr langsame und tiefe Töne | Batteriewarnstufe 2, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür kann nicht mehr geöffnet werden |
|  | kein Ton | Fehler, Ursache bitte mit Hotline abstimmen |

SALTO Selbstprogrammierbar / SMILE

| LED | Signalton | Ereignis |
| --- | --- | --- |
|  | 1 kurzer hoherTon, gefolgt von einem langen tiefen Ton | Programmierkarte angelernt |
|  | Ein modulierter kurzer Ton gefolgt von einem langen hohen Ton am Anfang und Ende | Programmiermodus aktiv |
|  | 1 einzelner langer hoher Ton, gefolgt von dem Geräusch des Motors | Im Programmiermodus Karte angelernt Tür geöffnet (Kupplung hat eingekuppelt) |
|  | 1 kurzer tiefer Ton | Im Programmiermodus Karte gelöscht Tür wieder verschlossen (Kupplung hat ausge- kuppelt) |
|  | 10 sehr kurze hohe Töne | Person abgewiesen |
|  | 5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen | „Bitte-nicht-Stören“ aktiv |
|  | 5 Gruppen aus 3 kurzen Tönen, gefolgt von dem Geräusch des Motors | „Bitte-nicht-Stören“ oder „Notschließung“ aktiv und durch Kartenberechtigung übergangen |
|  | 4 mal tiefer und hoher Ton abwech- selnd | Office-Mode aktiviert (Dauerfreigabe) |
|  | 2 Töne, hoher Ton mit tiefem kombi- niert | Office-Mode deaktiviert (Daueröffnung beendet) |
|  | 4 sehr langsame und tiefe Töne, ge- folgt von dem Geräusch des Motors | Batteriewarnstufe 1, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür geht noch auf (Tür geöff- net) |
|  | 4 sehr langsame und tiefe Töne | Batteriewarnstufe 2, Batterie sehr schwach sollte getauscht werden, Tür kann nicht mehr geöffnet werden |
|  | Kein Ton | Löschen Taste betätigt und gehalten, Tür kann überschrieben werden |